| Z P U H Czesław Buczak „ P R O F I L ” |  |  | Egz. Nr 5. |
| --- | --- | --- | --- |
| 98-200 Sieradz ul. Daszyńskiego 3/11 tel. (0-43) 822-62-39 |  |  |  |
| Nazwa opracowania : Remont dróg gminnych: 1). Nr 108254E Piątkowisko – Kudrowice – Konin – Majówka na odcinku od km 3+582 do km 4+830 2). Nr 108256E Majówka – Porszewice na odcinku od km 0+000 do km 0+154 |  |  |  |
| Rodzaj opracowania: PROJEKT REMONTU DRÓG |  |  |  |
| Zleceniodawca : Urząd Gminy Pabianice |  |  |  |
| Opracował zespół w składzie: | Nr Uprawnień | Podpisy |  |
| inż. Czesław Buczak | upr.proj.1021/92 | ............................. |  |
| tech. Adam Żelechowicz |  | ............................. |  |
| tech. Robert Krawczyk |  | ............................. |  |
| Data wykonania: marzec 2008 | Nr umowy: | z dnia: |  |

PRZEDSIĘWZIĘCIE              Remont dróg gminnych:

1). Nr 108254E Piątkowisko – Kudrowice –

Konin – Majówka

na odcinku od km 3+582 do km 4+830

2). Nr 108256E Majówka – Porszewice

# na odcinku od km 0+000 do km 0+154

# OBIEKT                                      Droga gminna Piątkowisko - Majówka

na odcinku  od km  3+582  do  km  4+830,

# Droga gminna Majówka - Porszewice

na odcinku  od km  0+000  do  km  0+154.

ZLECENIODAWCA              Urząd Gminy Pabianice.

INWESTOR                                Urząd Gminy Pabianice.

BRANŻA                                      Drogowa

#### STADIUM                                    Projekt remontu dróg

Spis treści

Spis treści  ................................................................................................................................................03

1. OPIS  TECHNICZNY...........................................................................................................................04

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... ....................................................................................................................13

Plan sytuacyjny ………….Rys. 1.1. ÷ 1.4.

Rysunki konstrukcyjne…. Rys. 2.1. ÷ 2.3.

# 1. OPIS  TECHNICZNY

OPIS  TECHNICZNY

Remont dróg gminnych:

1). Nr 108254E Piątkowisko – Kudrowice – Konin – Majówka

na odcinku od km 3+582 do km 4+830

2). Nr 108256E Majówka – Porszewice

na odcinku od km 0+000 do km 0+154

I. Podstawa  i  zakres  opracowania :

Podstawę  opracowania  stanowią  :

1. Umowa  zawarta  z  Urzędem Gminy Pabianice.

2. Pomiary inwentaryzacyjne i wysokościowe wykonane do projektu.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w  skali  1 : 1000.

- Wycinek z mapy poglądowej.

5. Ustawa z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny  odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

6. „ Wytyczne do projektowania dróg VII klasy technicznej WPD-2”- wyd.

z 1995 r.

7. „Katalog Typowych Konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”-

wyd. z 1997 r.

8. „Normatyw techniczny projektowania dróg samochodowych” NTP –22  ze

zmianami.

Opracowanie  objmuje remont drogi gminnej nr 108254E  (Piątkowisko – Kudrowice – Konin – Majówka)  na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną           nr 108256E  Majówka – Porszewice w m. Majówka do granicy z gminą Lutomiersk, oraz drogę gminną nr 108256E (Majówka – Porszewice) na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 108254E Piątkowisko – Majówka na długości 154 m.

Długości remontowanych odcinków dróg wynoszą odpowiednio:

- dr. gminna Piątkowisko – Majówka – dł. 1248 mb,

- dr. gminna Majówka – Porszewice – dł. 154 mb.

Przebudowa dróg polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej. Wykonanie robót przewidzianych w projekcie poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Zwiększy komfort jazdy oraz trwałość dróg.

II. Stan  istniejący.

Początek opracowania remontu dróg przyjęto na skrzyżowaniu dróg gminnych Majówka – Porszewice i Piątkowisko – Majówka. Końce przyjęto w odległości 1248 i 154 m od przyjętego początku.  Koniec drogi Piątkowisko – Majówka wypada na granicy z gminą Lutomiersk.

Odcinki dróg podlegających remontowi biegną terenami o zabudowie jednorodzinnej typu wiejskiego. Zabudowa przeplata się z polami uprawnymi.

Drogi remontowane biegną w kierunku północno – zachodnim i północnym od przyjętego początku. W stanie istniejącym droga Piątkowisko – Majówka posiada nawierzchnię z destruktu i szlaki. Szerokość jezdni z destruktu wynosi 4 m. Odcinek drogi o nawierzchni ze szlaki ma szerokość średnio 3,4 m. Droga Majówka – Porszewice tylko na odcinku 154 m nie posiada nawierzchni asfaltowej, która to nawierzchnia jest wykonana z destruktu i będzie podlegać remontowi. Obydwie drogi posiadają rowy przydrożne, które przejmują wodę z korony dróg. Rowy choć szczątkowe spełniają swoją funkcję.

W ciągu drogi Piątkowisko – Majówka namierzono wodociąg w110, który w stanie istniejącym biegnie w jezdni.

Po stronie lewej w pasie drogowym przy ogrodzeniach biegnie słupowa linia energetyczna z lampami oświetleniowymi. Linia ta  energetycznie zasila poszczególne posesje.

Prace wykonywane w ramach remontu nie powodują potrzeby zmiany przebiegu istniejących urządzeń uzbrojenia. Należy zwrócić jedynie uwagę na ich lokalizację tak by nie uszkodzić naziemnych elementów wodociągu w tym hydrantów i zasuw.

### III. Podstawowe parametry techniczne.

W projekcie przyjęto następujące parametry techniczne dla dróg Piątkowisko – Majówka i Majówka – Porszewice:

- drogi gminne klasy L,

- obciążenie 80kN/oś,

- szybkość projektowa nie ulega zmianie i wynosi 40 km\h,

- rodzaj nawierzchni jezdni – jezdnia asfaltowa,

- szerokość jezdni Piątkowisko – Majówka 4,0 m i nie ulega zmianie do stanu istniejącego,

- szerokość jezdni Majówka – Porszewice  5,0 m i nie ulega zmianie do stanu istniejącego,

- przekrój szlakowy – (obu dróg),

- szerokość poboczy 0,75 m – (obu dróg),

- spadek poprzeczny jezdni 1÷2% – (daszkowy dla obu dróg).

Założone parametry techniczne w tym szerokości jezdni i wzmocnienie istniejących nawierzchni uzgodniono z przedstawicielem inwestora.

### IV. Warunki geotechniczne.

Przed ustaleniem konstrukcji nawierzchni przebudowywanej drogi dokonano sprawdzenia warunków geotechnicznych do projektu. Projektowana droga jest zaliczana do pierwszej klasy geotechnicznej, która obejmuje obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. Wykopy będą prowadzone do głębokości 0,2 m  w przypadku wykonywania poszerzeń drogi Piątkowisko – Majówka.

Warunki gruntowe należy traktować jako proste.

Konstrukcje drogi jako prostą przedstawiono w załączonych rysunkach konstrukcyjnych.

### V. Rozwiązania projektowe.

Projekt zakłada przebieg trasy dróg istniejącym śladem w taki sposób by umożliwić wykonanie remontu dróg z wykorzystaniem  nawierzchni istniejących jako podbudów po nowe konstrukcje.

Projektowaną niweletę (po osi) należy dostosować do stanu istniejącego z uwzględnieniem wykonania nawierzchni według niżej wymienionej konstrukcji.

Na drodze gminnej Piątkowisko – Majówka nowa jezdnia szerokości 4 m zostanie wykonana z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni z destruktu i żużla. Technologia wykonania obejmuje:

A) na odcinku długości 1076 m od km 3+582 do 4+658 gdzie stara nawierzchnia wykonana jest z destruktu przewidziano wykonanie:

- warstwy wyrównawczo – klinującej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm w ilości                  55 kg/m²,

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 3 cm (KR1-KR2).

B) na odcinku o długości 172 m od km 4+658 do km 4+830 gdzie istniejąca nawierzchnia jest żużlowa przewidziano nową drogę w konstrukcji:

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm              gr. 10 cm,

- warstwy wyrównawczo – klinującej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm w ilości                  55 kg/m²,

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 3 cm (KR1-KR2).

Ze względu na zbyt małą szerokość istniejącej nawierzchni żużlowej przewidziano wykonanie jej poszerzenia kruszywem gr. 15 cm z każdej strony.

Na drodze gminnej Majówka – Porszewice nowa jezdnia szerokości 5 m zostanie wykonana z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni z destruktu i tłucznia. Technologia nowej jezdni obejmuje wykonanie:

- warstwy wyrównawczo – klinującej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm w ilości                  55 kg/m²,

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 3 cm (KR1-KR2).

Po wykonaniu warstw ścieralnych należy wykonać pobocza szerokości            min. 0,75 m z każdej strony.

Projekt zakłada również w kolejnym etapie wykonanie nawierzchni z BA gr. 4 cm cienkiego dywanika.

Wykonanie warstwy odcinającej z piasku na drodze Piątkowisko – Majówka w km 4+658 do km 4+830.

Warstwę odcinającą z piasku należy wykonać jedynie na poszerzeniu drogi Piątkowisko – Majówka w km 4+658 do km 4+830. Przewiduje się poszerzenia obustronne po 0,5 m z każdej strony.

Kruszywo do wykonania warstwy odcinającej stanowił będzie piasek. Powinno być ono rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem projektowanych spadków, rzędnych wysokościowych oraz projektowanej szerokości. Rozłożona warstwa kruszywa powinna mieć grubość odpowiednio          15 cm po zagęszczeniu. Szerokość warstwy i profil poprzeczny powinny być zgodne z rysunkami załączonymi do dokumentacji projektowej.

Zagęszczanie należy przeprowadzić bezpośrednio po rozłożeniu. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Zagęszczać należy przy optymalnej wilgotności kruszywa aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia > 1 / kontrola  i sprawdzenie wg BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu".

Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony to powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Wykonanie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na drodze Piątkowisko – Majówka w km 4+658 do km 4+830.

Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy wykonać na istniejącej nawierzchni żużlowej – jednowarstwowo gr. 10 cm. Do wykonania podbudowy należy stosować kruszywa pochodzenia magmowego frakcji                0÷31,5 mm.

Spadki poprzeczne i podłużne wykonywanej podbudowy muszą być zgodne z dokumentacją projektową i odprowadzać wodę z jezdni na pobocza. Zagęszczanie podbudowy prowadzić aż do osiągnięcia wymaganej dla ruchu lekkiego wartości ugięcia sprężystego. Do zagęszczenia należy użyć wody w ilości 0,1 m³ na 1m³ tłucznia. Do czasu zaklinowania podbudowy wykonawca ma obowiązek utrzymywania wykonanej warstwy w dobrym stanie technicznym.

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej:

Wykonanie  warstwy wyrównawczo - klinującej i  ścieralnej  musi    odbywać  się   w sprzyjających   warunkach   atmosferycznych  tj.   przy  suchej  i  ciepłej  pogodzie  w temperaturze powyżej 10 stopni C.

W pierwszym etapie należy na czystą podbudowę z kruszywa łamanego ułożyć warstwę wyrównawczo – klinującą z BA w ilości 55 kg/m². Po wykonaniu klinowania wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 3 cm              (KR1-KR2).

Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu.

Układanie może się odbywać jedynie przy  użyciu mechanicznej  układarki o wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki.

Układanie warstwy  ścieralnej powinno się odbywać bez złączy, całą  szerokością  tak by szerokości nawierzchni wynosiły odpowiednio dla drogi Piątkowisko – Majówka 4 m i 5 m dla drogi Majówka – Porszewice.

Do rozkładania masy należy stosować rozkładarki sterowane elektronicznie.

Do zagęszczania mieszanek należy stosować sprzęt, którego właściwości pozwalają na właściwe zagęszczanie nawierzchni.

Podstawowe zasady zagęszczania:

-zagęszczanie należy przeprowadzać od krawędzi ku środkowi,

-najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym walca w celu uniknięcia stalowań nawierzchni,

-rozpoczynać wałowanie walcem gładkim, a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu, podwyższając je w miarę wałowania,

-manewry walca należy przeprowadzać płynnie na odcinku już zagęszczonym

-prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2-4 km/h na początku i w  granicach 4-6 km/h w dalszej fazie wałowania

-wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze

-pierwsze wałowanie powinno być wykonane przy użyciu walca stalowego statycznego.

Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu aż ostygnie do temperatury, przy której stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje odcisków i deformacji.

VI . Odwodnienie.

Odprowadzenie wody z jezdni nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejącego. W przyszłości należy rozpatrzyć możliwość odmulenia rowów.

### VII. Kolizje.

1).Punkty geodezyjne zabezpieczyć w czasie prowadzenia robót. W przypadku ich uszkodzenia odtworzenie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

2).Przed rozpoczęciem robót  należy zlokalizować elementy uzbrojenia podziemnego.

3).Celem odnalezienia urządzeń uzbrojenia podziemnego wykonać ręcznie przekopy poprzeczne.

4).Zachować ostrożność w obrębie występowania w pasie drogi wodociągu, linii energetycznej- roboty w miejscu ich występowania  należy prowadzić ręcznie.

5).W okolicach słupów roboty prowadzić z zachowaniem szczególnych warunków ostrożności.

6).Dokonać regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego z wymianą uszkodzonych elementów na nowe -dotyczy wodociągu.

### VIII . Roboty wykończeniowe.

W zakres prac wykończeniowych wchodzi:

- wymiana i regulacja elementów sieci wodociągowej - zasuw,

- prace porządkowe,

- wykonanie poboczy z gruntu rodzimego lub żwirowych,

## IX .  Załączniki.

Do projektu  załączono:

1.Przedmiar robót,

2.Kosztorys inwestorski,

3.Ślepy kosztorys ślepy.

# 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA