KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA

Remont istniejącej nawierzchni drogi w technologii emulsyjno - grysowej

Droga we wsi Rydzyny Dolne

Urząd Gminy Pabianice

95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie:

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Podstawa wycenyOpisJedn. miaryIlośćCena złWartość zł (5x6)12345671Nawierzchnia emulsyjno - grysowa1

d.1KNNR 6 0103-03Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnim2(700)*4,60 = 3220,0002 d.1KNNR 6 0113-05Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm. Warstwa grubości 5 cm. Krotność 0,5m2700*4,6 = 3220,0003 d.1KNNR 6 1002-03Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-16 mm w ilości 13 dm3/m2. Analogia. Grys frakcji 8/12,8 mmm2(700-60)*4,0 = 2560,0004

d.1KNNR 6 1002-02Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2m2(700-60)*4,0 = 2560,0005 d.1KNNR 6 1002-01Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2m2(700-60)*4,0 = 2560,000Razem dział: Nawierzchnia emulsyjno - grysowa2Nawierzchnia podwójnie utrwalana6 d.2KNNR 6 0108-02Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznet(60*4)*0,125 = 30,0007 d.2KNNR 6 1002-02Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2m260*4 =

240,0008 d.2KNNR 6 1002-01Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2m260*4 =

240,000Razem dział: Nawierzchnia podwójnie utrwalanaWartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.17