Numer sprawy 341/13/10                                                                                      						Załącznik nr 5 do SIWZ

Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla jednostek OSP w Kudrowicach

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia Oferent potwierdzając prawą stronę tabeli – „spełnia”. W przypadku przewyższania wymagań Zamawiającego opisać zastosowane rozwiązania. |
| --- | --- | --- |
| Typ nadwozia | - furgon towarowo – osobowy o wys. Min230 cm - przeszklenie w części osobowej - drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min. 180,o wysokości równej przestrzeni ładunkowej - przystosowany do przewozu min 6 osób z możliwością konfiguracji 9 osób - drzwi przedziału załogi umieszczone po jednej stronie pojazdu - przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką |  |
| Wyposażenie | - belka świetlna z napisem „STRAŻ” - urządzenie sygnalizacyjne świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego z możliwością podawania komunikatów słownych - lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu - lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego - oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie od przedziału pasażerskiego - dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy - przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V. - hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN-76/S-47291 - gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, wg PN-83/S-76055 - układ ABS, ESP - klimatyzacja - osobne ogrzewanie przedziału załogi - elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy - elektryczne regulowane i podgrzewane lusterka boczne - Poduszka powietrzna dla kierowcy |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg |  |
| Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym | Min. 1100 kg (wraz z kierowcą i pasażerami) |  |
| Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu. | minimum 3 % |  |
| Minimalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania | Nie większa niż 14 m |  |
| Silnik | Z zapłonem samoczynnym spełniający normy Euro4 Dopuszcza się brak wyposażenia w urządzenie do pomiaru zużycia paliwa |  |
| Moc silnika | Nie mniejsza niż 120 KM |  |
| . Moment obrotowy | Nie mniejszy niż 310 Nm |  |
| Skrzynia biegów | Manualna, min 5-cio biegowa, zsynchronizowana |  |
| Napęd | Oś przednia |  |
| Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |  |
| Wysokość przedziału ładunkowego | Nie niższa niż 190 cm3 |  |
| Zabudowa wewnętrzna | - Konstrukcja przedziału dla załogi powinna zapewniać ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego. Powinno to być osiągnięte przez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi. - podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta antypoślizgową blachą aluminiową - zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia |  |

Konfiguracja indywidualna wyposażenia

| Wyposażenie ratowniczo-gaśnicze | Zapewnić miejsce na dosprzętowienie |  |
| --- | --- | --- |
| Wyposażenie dodatkowe | Zamawiający dostarczy radiotelefon samochodowy |  |
|  | - 1 radiotelefony nasobne (wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. |  |
|  | - dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe |  |
|  | Dodatkowe miejsca muszą być dostarczone wraz z samochodem |  |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji są zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002).