SOR. 271.14.2011													Załącznik Nr 5 do SIWZ

PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE DLA FABRYCZNIE NOWEGO

CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO  Z NAPĘDEM 4 x 4

| lp. | wymagania minimalne zamawiającego | UWAGI zamawiającego | spełnianie WYMAGAŃ przez wykonawcę* |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Podwozie z kabiną – fabrycznie nowe, z aktualnego roku produkcyjnego |  |  |
| 1. | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 18 000 kg). |  |  |
| 2. | Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem, - masę własną pojazdu, - naciski na oś przednią i tylną, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu. (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %) | Należy podać rzeczywiste parametry |  |
| 3. | Pojazd musi spełniać: - wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym." - wymagania na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002) - wymagania norm PN-EN 1846-2, PN-EN 1846-3 - Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP, pełne świadectwo dopuszczenia należy dołączyć do oferty. |  |  |
| 4. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Z przodu na dachu kabiny belka w technologii LED, z tyłu pojedyncza lampa błyskowa . - łączność: radiotelefon przewoźny klasy Motorola. np. Motorola GM 360, z podłączonym dodatkowym modułem głośnika z mikrofonem i manipulatorem umożliwiającym prowadzenie korespndencji z tylnej części pojazdu podczas obsługi autopompy, - Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu; - Dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca kierowcy; Lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas jazdy w terenie leśnym z elementów wykonanych z materiałów nierdzewnych. Wszystkie lampy ostrzegawcze w technologii LED. |  |  |
| 5. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym w dniu odbioru wymagane przepisy o ruchu drogowym – silnik winien spełniać normę Euro V bez konieczności stosowania dodatkowych płynów (AD-Blue). Moc min. 400 KM. ,Silnik winien być przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z Normą PN-EN 14214, co winno być potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez przedstawiciela producenta podwozia. | Należy podać markę, model i typ podwozia oraz moc silnika Dołączyć oświadczenie o możliwości stosowania biopaliw. |  |
| 6. | Skrzynia biegów manualna o liczbie przełożeń do przodu nie większej niż 12, chłodnica oleju skrzyni biegów. |  |  |
| 7. | - maksymalna wysokość całkowita - 3250 mm, - maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż - 1800 mm od poziomu terenu lub obsługi. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. | Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 8. | Stały napęd 4x4 - możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej, skrzynia redukcyjna, pojedyncze koła na osi przedniej, podwójne na osi tylnej. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. |  |  |
| 9. | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - fabryczny układ klimatyzacji kabiny, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków sterowany z wnętrzna kabiny. - radioodtwarzacz z CD | Załączyć zdjęcie i opis kabiny |  |
| 10. | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Tylne siedzisko ze zintegrowanymi mocowaniami na aparaty powietrzne. oraz uchwyt na piąty aparat powietrzny za siedzeniem dowódcy Aparaty powietrzne przewożone w kabinie wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające : - możliwość jednoczesnego przewożenia aparatów z różnego rodzajami butli, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu) . |  |  |
| 11. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie oraz dwuprzewodowa w zabudowie z tworzywa sztucznego, - moc alternatora min. 2400 W, pojemność akumulatorów min. 180 Ah, muszą zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. - przetwornica napięcia 24V / 12V |  |  |
| 12. | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |  |
| 13. | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne - komplet. |  |  |
| 14. | Umieszczone na podeście w kabinie kierowcy zamontowane radiotelefony nasobne klasy Motorola np. Motorola GP-360 (lub równoważne) z ładowarkami o częstotliwości VHF 136 -174 MHz, moc 1-5 W, min. 250 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz – 5 szt. oraz latarki elektryczne klasy EX firmy ATEX, typu SURVIVOR C4 LED – 5 szt., z ładowarkami podłączonymi do instalacji elektrycznej samochodu. |  |  |
| 15. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. Kamerę cofania zamontowaną nad tylną żaluzją, podłączoną do monitora - nawigacji o przekątnej 7 cali, producent i typ do uzgodnienia z nabywcą – ( np. NavRoad NR780H). |  |  |
| 16. | Minimalny prześwit podwozia 280 mm. | Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 17. | Kąt natarcia - nie mniejszy niż 23° | Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 18. | Kąt zejścia - nie mniejszy niż 23° | Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 19. | Kolor : - elementy podwozia – czarne, - błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – RAL 3000 |  |  |
| 20. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 85 km/h. |  |  |
| 21. | Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną masą całkowitą maksymalną a rzeczywistą masą całkowitą min. 10 %. | Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 22. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s , od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |  |  |
| 23. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |  |
| 24. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temp. od -25° C do +50° C |  |  |
| 25. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny |  |  |
| 26. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd minimum 300 km lub 4 godz. pracę autopompy |  |  |
| 27. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju minimum 4 godz. |  |  |
| 28. | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych. |  |  |
| 29. | Pełno wymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego przewożenia na pojeździe. |  |  |
| 30. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy. Zaczep ma służyć do holowania przyczep o dop. masie całkowitej powyżej 3,5 t., ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep posiadać winien homologację lub certyfikat dopuszczenia. |  |  |
| 31. | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 7 t. z liną o długości co najmniej 30m wychodząca z przodu pojazdu, zgodnie z pkt. 4.2.5.4. Załącznika nr 2 do Rozporządzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002). |  |  |
| 32. | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy |  |  |
| 33. | Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS |  |  |
| II. | Zabudowa pożarnicza |  | Zabudowa pożarnicza |
| 1. | Wykonana w całości z materiałów kompozytowych o nieograniczonej odporności na korozję. | Opisać rodzaj zastosowanej zabudowy kompozytowej |  |
| 2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowana drabina nasadkowo-wysuwna o długości całkowitej min. 8m, długość transportowa nie większa niż 3500 mm. Drabina posiadająca aktualne świadectwo dopuszczenia. | Drabinę dostarcza Wykonawca. |  |
| 3. | Drabina do wejścia na dach z tyłu pojazdu, po prawej stronie. |  |  |
| 4. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki. |  |  |
| 5. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, w kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek. |  |  |
| 6. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu. |  |  |
| 7 | Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi na podstawie wytycznych KG PSP (konkretny numer zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia). |  |  |
| 8. | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic) |  |  |
| 9 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze |  |  |
| 10. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| 11 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza |  |  |
| 12. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym |  |  |
| 13 | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. - zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny - pojemność zbiornika min. 5 m3 - nadciśnienie testowe 20 kPa | Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 14. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, - wykonany z materiału kompozytowego, odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, - zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. - zintegrowany ze zbiornikiem wody. | Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 15. | Autopompa dwuzakresowa, zamontowana z tyłu pojazdu w zamkniętym żaluzją przedziale posiadającym ogrzewanie i oświetlenie. Autopompa wyposażona w kanały grzewcze, ogrzewana niezależnie z układu chłodzenia silnika pojazdu. |  |  |
| 16 | Autopompa renomowanego europejskiego producenta, o parametrach min. 3200 dm3/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa (dla głębokości ssania 1,5 m) i min. 250 dm3/min. przy ciśnieniu 4 MPa wraz z układem wodno-pianowym wyposażonym w system sterowania umożliwiający: - regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - automatyczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń min. 3 i 6%. Autopompa wykonana z brązu (wirniki, kierownice, obudowa). | Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. Dołączyć kartę katalogową oraz podać typ i producenta autopompy. |  |
| 17 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m |  |  |
| 18 | Samochód musi być wyposażony w jedną linię szybkiego natarcia wysokociśnieniową o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. | Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 19 | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, zwijadło wyposażone w napęd elektryczny. Zwijadło z układem przedmuchu za pomocą sprężonego powietrza. |  |  |
| 20 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 4 nasad tłocznych, po 2 z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego oraz instalacji zraszaczowej. |  |  |
| 21. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |
| 22 | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s |  |  |
| 23 | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. |  |  |
| 24 | Zbiornik wody musi być wyposażony w min. 2 nasady 75 ( po 1 z każdej strony tylnej części pojazdu ) z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |  |
| 25 | Podwozie wyposażone w instalację zraszaczową zgodnie z pkt. 4.2.5.6.4. Załącznika nr 2 do Rozporządzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002) – min., 4 zraszacze o wydajności 50 -100 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar. |  |  |
| 26 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| 27 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów |  |  |
| 28. | Przedział autopompy musi być wyposażony dodatkowo w system ogrzewania powietrznego, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25°C., działający niezależnie od pracy silnika. |  |  |
| 29. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |  |
| 30 | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, automatyczny, zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy 2000 W (2 x 1000 W). Wysokość min. 4.5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w pionie oraz obrót 360°. Do zasilania najaśnic zamontowany agregat prądotwórczy o mocy min 2,2 KW zabezpieczony przed przeciążeniami elektrycznymi. | Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 31. | Pojazd wyposażony w działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności min. 3200 l/min, zamontowane na dachu zabudowy. Działko hydraulicznie podnoszone do pozycji roboczej. | Należy podać typ i producenta oraz rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 32 | Z tyłu pojazdu nad żaluzją zamontowana fala świetlna min. 6 elementowa LED ze sterowaniem w przedziale autopompy. |  |  |
| 33. | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Aktualne świadectwo homologacji typu podwozia dołączone do oferty. | W świadectwie homologacji wskazać parametry dotyczące proponowanego podwozia |  |
| 34. | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami), - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami). - normy PN EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. |  |  |
| 35 | Pojazd wyposażony w mocowania dla sprzętu wyszczególnionego w „Wymaganiach szczegółowych dla samochodów ratowniczo- gaśniczych KGPSP- CNBOP- czerwiec 2002” „V. Wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego, załoga 1+5, pojemność zbiornika na wodę 4000 dm3” tablica nr 1. Wyposażenie pożarnicze, z wyjątkiem sprzętu ujętego w niniejszej Specyfikacji technicznej, zostanie dostarczone przez Zamawiającego Wykonawcy w celu bezpłatnego zamocowania w uzgodnionym terminie. |  |  |
| 36 | Gwarancja: - ogólna na pojazd wraz z wyposażeniem min. 24 miesiące - na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące -na perforacje i powłoki lakiernicze nadwozia min. 48 miesięcy |  |  |

Do oferty dołączone zdjęcia oraz rysunki pojazdu z wymiarami (boki, przód, tył oraz dach),

* Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Należy pamiętać, że propozycje wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów niższych niż wymagane przez Zamawiającego skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w konsekwencji czego skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2006r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

…....................................................................................

/Miejscowość, data i podpis Wykonawcy