PROJEKT

#### ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO

### ADRES:			BYCHLEW 107b gm. Pabianice

dz.  nr  542, 544

INWESTOR:		GMINA PABIANICE

Pabianice ul.Torowa 21

PROJEKTOWAŁ:

GRUDZIEŃ 2009 R.

CZĘŚĆ  OPISOWA

DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI

Bychlew 107b

dz. nr  542, 544

UWAGA:

Projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

1. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku domu ludowego, drobne prace budowlane oraz utwardzenie terenu płytami ażurowymi.

2. W chwili obecnej na działce znajduje się budynek Domu Ludowego i budynki gospodarcze. Działka jest ogrodzona i posiada istniejący wjazd z drogi gminnej.

3. Projektowana  jest:

- termomodernizacja budynku  -  ocieplenie ścian i dachu

-wewnętrzne prace budowlane - rozbiórka ściany działowej, nowe ścianki działowe w technologii płyt GK na ruszcie stalowym, roboty malarskie, sanitarne i elektryczne.

4. Bilans terenu dla działki nr 542 i 544 w  Bychlewie 107b  gm. Pabianice

powierzchnia całkowita ABC......                                             6964,00 m2

powierzchnia zabudowy budynku objętego projektem              546,00 m2

powierzchnia utwardzeń terenu  		                                1015,00 m2

5. Zgodnie z wypisem i wyrysem z tekstu planu zagospodarowania wydanym przez Urząd Gminy Pabianice teren działki jest przeznaczony pod usługi kultury i sportu i jest oznaczony symbolem 2UK, US. Teren nie jest objęty strefą ochrony przyrody i krajobrazu, nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej i nie występują na niej obiekty zabytkowe i obiekty objęte strefą ochrony konserwatorskiej.

6. Teren pod projektowaną zabudowę nie znajduje się w terenach objętych

szkodami górniczymi.

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko,

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

- budynek jest wyposażony w instalacje wod. – kan., woda

dostarczana jest z wodociągu, a jej jakość powinna spełniać

obowiązujące normy branżowe. Ścieki gospodarcze są

odprowadzane do szczelnego zbiornika na ścieki opróżnianego

okresowo przez koncesjonowany zakład wywozu ścieków płynnych.

- budynek jest wyposażony w instalację grzewczą, a źródłem

wytwarzania ciepła jest kotłownia ekologiczna opalana paliwem stałym,

emisja zanieczyszczeń w granicach normy.

- usuwanie odpadów stałych odbywać się będzie przez wywożenie.

Odpady należy gromadzić w pojemnikach opróżnianych okresowo przez

koncesjonowany zakład oczyszczania.

- dla założonej funkcji użytkowej budynku nie występuje, w związku

z jego eksploatacją, emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym

jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy

inne zakłócenia

- wody opadowe z dachu, terenów utwardzonych i pozostałej części

działki będą odprowadzane i zagospodarowane na terenie działki.

- charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego

posadowienia – nie wpływa negatywnie na  istniejący drzewostan,

powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

8. Nie określa się innych koniecznych danych wynikających ze specyfiki

i charakteru obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

## PROJEKTOWAŁ